建设用地报批地类认定规则

一、地类认定规则

建设用地审查报批地类要以最新年度国土变更调查成果为基础，结合最新年度国土变更调查“农用地转用”情况和我省已批用地红线成果，合理、合法确定用地审查报批地类。

（一）现状为耕地的，报批地类根据最新年度国土变更调查的省级已批建设用地范围确定。属于最新年度国土变更调查“农用地转用”图层范围内的现状耕地，按照合法建设用地地类报批。属于最新年度国土变更调查“农用地转用”图层范围外的现状耕地，按照耕地地类报批，依法落实耕地占补平衡。

（二）现状为耕地以外的其他农用地，报批地类根据国土变更调查成果确定。属于最新年度国土变更调查“农用地转用”图层范围内的其他农用地，按照合法建设用地地类报批；属于最新年度国土变更调查“农用地转用”图层范围外的其他农用地、农业设施建设用地的，如上一年度国土变更调查为耕地且未落实耕地“进出平衡”的，按照耕地地类报批，依法落实耕地占补平衡；如上一年度国土变更调查也为非耕地的，按照最新年度国土变更调查确定的农用地二级地类报批。

（三）现状为建设用地，报批地类根据省级已批建设用地范围确定。属于已批建设用地省级数据库范围内的，按照合法建设用地地类报批。属于已批建设用地省级数据库范围外的，按照无合法建设用地来源处理，依次按最新年度国土变更调查实际地类、“三调”成果实际地类、第二次全国土地调查成果、1999年度土地变更调查成果的顺序逐年还原，直至追溯为非建设用地为止，按照追溯后的农用地、未利用地报批（农用地细化至二级地类），其中追溯后为耕地地类（含可调整地类）的，应依法落实耕地占补平衡。追溯至1999年度土地变更调查成果仍为建设用地的，按照建设用地地类报批。

（四）现状为未利用地，报批地类根据省级已批建设用地范围确定。属于已批建设用地省级数据库范围内的，按照合法建设用地地类报批。属于已批建设用地省级数据库范围外的，按照未利用地地类报批。

二、耕地质量数据使用要求

现阶段暂以2018年度耕地质量等别评价成果作为分析耕地质量情况的基础数据。对于部分耕地地块未纳入耕地质量等别评价成果的，其耕地质量等别参照报批时该县（市、区）的耕地平均质量等别进行确定。后续待自然资源部正式将国土“三调”耕地资源质量分类成果应用于耕地占补平衡管理后，按照自然资源部最新要求予以落实。